1.3. Ограничения классических автоматизированных рабочих мест оператора

Классические автоматизированные рабочие места (АРМ) оператора наземного контура управления проектировались для решения одной основной задачи: фиксации факта выхода телеметрического параметра за установленные границы. Однако они оказываются неэффективными при попытке ответить на более сложные прогностические вопросы: какая подсистема подвергается постепенной деградации, какова первопричина этого процесса, когда наступит критический отказ и каковы будут последствия бездействия. Для космических аппаратов такие ограничения критичны из-за высокой цены ошибки, задержек в канале связи и ограниченности временного окна для принятия решений.

Фундаментальным ограничением традиционных систем является их реактивный характер диагностики. АРМ реагирует преимущественно на уже свершившееся событие: превышение порога, срабатывание аварийной сигнализации или потерю связи. Оператор получает информацию о проблеме в момент, когда она уже приобрела выраженный характер. Система констатирует, например, перегрев компонента, но не предупреждает о том, что температура неуклонно росла на протяжении нескольких недель, приближаясь к опасному уровню. Это сокращает запас времени на анализ и вынуждает персонал действовать в режиме экстренного реагирования, повышая риск вторичных отказов.

Традиционная логика сигнализации строится вокруг жестких математических уставок, где текущее значение параметра сравнивается с фиксированными минимальными и максимальными границами. Такой подход игнорирует операционный контекст. Одно и то же значение параметра может быть штатным в одном режиме работы и аномальным в другом. Более того, фиксированные пороги создают опасную «зону нормальной деградации». Аппарат может постепенно терять ресурс (например, из-за деградации фотоэлектрических преобразователей или снижения емкости аккумуляторной батареи), оставаясь при этом в формально допустимых границах. В этой ситуации тревога не формируется, оператор наблюдает штатный статус системы, а проблема проявляется внезапно лишь на поздней, часто необратимой стадии.

Классические АРМ также характеризуются изолированным анализом параметров. Каждый телеметрический канал проверяется независимо от остальных, как правило, разными инженерами. Реальные же отказы в сложных технических системах редко проявляются через один параметр; они формируются как совокупность слабых, межпараметрических корреляций. Незначительный рост потребляемого тока, сопровождаемый минимальным повышением температуры и увеличением времени выхода на режим, по отдельности не пересекает ни одного порога, но в совокупности однозначно указывает на начинающуюся деградацию привода. Традиционные методы не способны выявлять такие многомерные аномалии.

Особую опасность представляет проблема информационной энтропии в процессе мониторинга: оператор не знает, чего именно он не знает. В условиях сотен телеметрических каналов невозможно поддерживать непрерывный фокус внимания на всех параметрах одновременно. Без предварительных явных признаков неисправности специалист не может заранее определить, за каким именно показателем необходимо установить пристальное наблюдение, чтобы заметить зарождающуюся тенденцию к отказу. Обладать полной информацией когнитивно невозможно, а обладать лишь ее фрагментами зачастую бессмысленно. В результате выявление скрытых тенденций в классических системах опирается не на системный анализ, а на эмпирические эвристики, интуицию отдельных высококвалифицированных специалистов или, что недопустимо для критических систем, на банальное везение.

Наконец, жесткая привязка к заранее прописанным правилам приводит к эффекту, так называемого, «шторма тревог» (alarm storm). При одном физическом сбое могут активироваться десятки вторичных сигналов в смежных подсистемах. Классическое АРМ сообщает о симптомах, но не способно определить первопричину, отфильтровать ложные срабатывания или ранжировать события по степени критичности. Это вызывает у оператора эффект «замыливания», вид усталости, при котором тревога воспринимается, как вариант нормы, что снижает доверие к системе. Разрыв между простым мониторингом и принятием решений остается непреодоленным: система указывает на отклонение, но вся интеллектуальная работа по поиску причины, оценке остаточного ресурса и выбору процедуры парирования возлагается на человека. При росте орбитальных группировок такая модель управления становится принципиально не масштабируемой.