1.4. Иллюстрация ограничений на примере реального инцидента из практики эксплуатации

В качестве наглядной иллюстрации описанных ограничений обратимся к реальному инциденту из практики эксплуатации наземного командного комплекса, связанному с медленной деградацией фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) системы электропитания космического аппарата.

Анализ реальных архивных данных телеметрии показывает, что с момента вывода аппарата на орбиту напряжение заряда солнечной панели находилось в пределах допустимых параметров, не демонстрируя резких скачков. Однако вследствие радиационного воздействия на кристаллическую структуру полупроводников или микроконтеминации оптических поверхностей началась необратимая деградация элементов, выразившаяся в постепенном снижении напряжения. Градиент этого изменения составлял менее одного процента в сутки.

В реальной ситуации оператор по анализу бортовой аппаратуры заступал на суточное дежурство, после чего передавал смену коллеге. Из-за графиков работы, выходных дней и ротации персонала один и тот же специалист возвращался на данный пост анализа не чаще двух раз в неделю. Анализируя суточные графики телеметрии, ни один из операторов не смог визуально зафиксировать столь незначительное суточное изменение на фоне естественных колебаний параметра. Система классического мониторинга также не сформировала предупреждений, так как формальные пороговые уставки не были нарушены.

В результате тренд на снижение в данном реальном случае оставался незамеченным до тех пор, пока параметр не приблизился к нижней границе допустимого значения, инициировав аварийное предупреждение. Только после этого инженеры были вынуждены вручную выгрузить архивные данные за весь период полета, построить сводный график и ретроспективно искать первопричину отклонения.

Этот реальный прецедент наглядно демонстрирует, что классические автоматизированные рабочие места и человеческий фактор при сменном характере дежурств принципиально не способны обеспечить предиктивное выявление скрытых долгосрочных трендов. Обнаружение проблемы произошло реактивно, в следствие чего, для сохранения ресурса аппарата потребовалось отказаться выполнения ряда целевых задач. Это обосновывает необходимость внедрения интеллектуальных методов анализа, способных непрерывно отслеживать многомерные временные ряды телеметрии независимо от графика работы и опыта операторов.