3. Гипотеза и постановка задачи

3.1. Формулировка научной гипотезы о возможности преодоления когнитивных ограничений оператора и компенсации дефицита телеметрии за счет гибридной нейросетевой архитектуры

Научная гипотеза настоящего исследования состоит в том, что преодоление когнитивных ограничений оператора наземного командного комплекса и компенсация дефицита телеметрической информации могут быть достигнуты посредством внедрения гибридной интеллектуальной архитектуры, сочетающей специализированные предиктивные модели подсистем космического аппарата, генеративную языковую модель в роли семантического оркестратора, технологию информационного поиска с усилением и векторной базы данных прецедентов.

Предполагается, что декомпозиция задачи мониторинга на функциональные уровни позволит нивелировать фундаментальные недостатки изолированных методов. Нижний уровень, представленный легковесными нейросетевыми моделями, обеспечит непрерывный многомерный анализ цифровых потоков телеметрии. Эти модели способны выявлять скрытые корреляции и микротренды деградации, которые остаются недоступными визуальному восприятию человека при анализе суточных графиков и дискретной смене дежурных.

Компенсация дефицита телеметрии, согласно выдвигаемой гипотезе, достигается не за счет искусственного увеличения объема передаемых данных, а благодаря применению механизма информационно-поискового усиления на основе формализованной конструкторской документации главного конструктора и базы исторических прецедентов. Это позволяет системе восстанавливать логический контекст состояния бортовой аппаратуры и выдвигать физически обоснованные диагностические гипотезы даже при фрагментарном или агрегированном поступлении телеметрических параметров, опираясь на известные причинно-следственные связи в конструкции аппарата.

Преодоление когнитивных ограничений оператора обеспечивается за счет смены парадигмы взаимодействия: система переходит от предоставления оператору сырых данных и множества независимых тревог к выдаче структурированных, объяснимых диагностических заключений с оценкой уровня достоверности, ссылкой на соответствующие разделы конструкторской документации и перечнем рекомендуемых проверочных действий.

Кроме того, гипотеза предполагает, что реализация замкнутого контура обучения с участием человека позволит системе аккумулировать неявные экспертные знания. Фиксация связи между выдвинутой системой гипотезой, решением, принятым оператором, и фактическими последствиями этого решения, превращает индивидуальный опыт в воспроизводимый организационный ресурс. Это обеспечивает поддержание высокого уровня диагностики независимо от квалификации текущей смены и нивелирует эффект «слабого звена» при ротации кадров.

Проверка данной гипотезы требует разработки и апробации архитектуры, в которой генеративная модель не подменяет физические расчеты, а синтезирует выводы специализированных алгоритмов, строго ограничивая область своих рассуждений параметрами, заданными инженерной документацией и правилами безопасности.