4. Архитектура интеллектуальной системы предиктивного анализа

4.1. Общая концепция гибридной архитектуры

Предлагаемая архитектура интеллектуальной системы предиктивного анализа строится на принципах гибридного нейролингвистического подхода, который позволяет преодолеть фундаментальные ограничения как чисто статистических моделей, так и жестких экспертных систем. Концепция базируется на многоуровневой декомпозиции задач мониторинга, где различные алгоритмические методы применяются на соответствующих логических и временных масштабах, обеспечивая баланс между вычислительной эффективностью, глубиной анализа и гарантированной безопасностью.

В основе архитектуры лежит разделение функций между нижним уровнем специализированного анализа и верхним уровнем семантической оркестрации. Нижний уровень представлен набором легковесных, узкоспециализированных моделей, каждая из которых отвечает за мониторинг конкретной подсистемы космического аппарата, такой как система электропитания, система ориентации и стабилизации или система управления двигательными установками. Эти модели непрерывно обрабатывают высокочастотные потоки цифровых телеметрических параметров, извлекая статистические признаки, вычисляя производные и оценивая степень отклонения от номинальных режимов. Благодаря своей компактности и фокусу на ограниченной области, они способны выявлять скрытые микротренды и многомерные корреляции внутри подсистем в режиме реального времени, не требуя для этого значительных вычислительных ресурсов и не создавая задержек в критических контурах управления.

Верхний уровень архитектуры реализуется на базе большой языковой модели, выполняющей функции интеллектуального оркестратора. Данная модель не оперирует сырыми числовыми массивами телеметрии. Вместо этого она получает от нижнего уровня структурированные векторы признаков, оценки аномальности и признаки событий. Задача оркестратора заключается в семантическом синтезе: установлении причинно-следственных связей между разрозненными симптомами в разных подсистемах, формировании целостной диагностической картины и генерации обоснованных гипотез о первопричине нештатной ситуации.

Ключевым элементом, обеспечивающим достоверность выводов генеративной модели, является механизм информационно-поискового усиления. База знаний системы включает формализованную конструкторскую документацию главного конструктора, регламенты эксплуатации и базу исторических прецедентов. При формировании гипотезы оркестратор обращается к этой базе, извлекая релевантные фрагменты, описывающие физические взаимосвязи компонентов и известные сценарии отказов. Это жестко ограничивает пространство возможных рассуждений модели параметрами, заданными инженерной документацией, что практически исключает риск генерации физически невозможных или необоснованных рекомендаций.

Фундаментальным требованием к архитектуре является наличие независимого надзорного модуля, выполняющего функции контроллера безопасности. Любой диагностический вывод или план действий, сгенерированный интеллектуальным ядром, перед передачей оператору или в исполнительный контур проходит обязательную валидацию. Надзорный модуль проверяет предложенные действия на соответствие жестким физическим ограничениям, текущему энергетическому балансу, логике работы систем обнаружения, локализации и парирования отказов и запретным зонам. Если рекомендация нарушает заданные инварианты, она блокируется, а оператору передается сигнал о конфликте ограничений.

Замыкает архитектурный контур механизм непрерывного обучения с участием человека. Система не является статичной: каждое действие, предпринятое оператором на основе рекомендации алгоритма, а также фактический результат этого действия фиксируются в структурированном виде. После экспертной верификации эти данные преобразуются в новые прецеденты, пополняя базу знаний и позволяя моделям адаптироваться к специфическим особенностям деградации конкретного экземпляра космического аппарата. Таким образом, гибридная архитектура трансформирует индивидуальный опыт оператора в воспроизводимый алгоритмический ресурс, обеспечивая преемственность экспертизы независимо от кадровых перестановок.