4.2. Нижний уровень архитектуры: специализированные нейросетевые модели для анализа цифровых параметров подсистем

Нижний уровень архитектуры представляет собой ансамбль специализированных нейросетевых моделей, каждая из которых настроена на анализ телеметрических параметров конкретной бортовой подсистемы. Принцип декомпозиции мониторинга по функциональным подсистемам обусловлен фундаментальными различиями в физике процессов, характерных временных масштабах деградации и структуре межпараметрических связей. Универсальная модель, обученная на объединенном массиве всех каналов телеметрии, неизбежно теряет чувствительность к слабым специфическим признакам и требует непропорционально больших вычислительных ресурсов. Разделение задач позволяет применять для каждой подсистемы наиболее адекватный математический аппарат и достигать требуемой глубины анализа при минимальных затратах.

Для системы электропитания, являющейся критической с точки зрения обеспечения жизнеспособности аппарата, применяется комбинация рекуррентных нейронных сетей и статистических методов анализа временных рядов. Модель непрерывно отслеживает динамику напряжения аккумуляторной батареи, тока заряда и разряда, температуры элементов, а также баланс между выработкой фотоэлектрических преобразователей и потреблением бортовых систем. Ключевой задачей является выявление деградации емкости и увеличения внутреннего сопротивления, которые проявляются в изменении формы кривых заряда и разряда на интервалах, значительно превышающих продолжительность одного витка. Модель вычисляет скользящие статистики, оценивает производные параметров и формирует вектор признаков, характеризующий отклонение текущего поведения подсистемы от номинального профиля с учетом фазы орбитального полета и условий освещенности.

Для системы ориентации и стабилизации архитектура нижнего уровня включает графовые нейронные сети, отражающие физическую структуру связей между датчиками, исполнительными органами и вычислительными блоками. Модель анализирует не только абсолютные значения угловых скоростей и ошибок ориентации, но и взаимные корреляции между каналами, временные задержки в реакциях на управляющие воздействия и спектральные характеристики вибрационных процессов. Такой подход позволяет выявлять ранние признаки механической деградации приводов, разбалансировки маховиков или дрейфа калибровки датчиков, которые проявляются в изменении динамики переходных процессов задолго до пересечения пороговых уставок.

Для двигательной установки применяются сверточные нейронные сети, извлекающие локальные паттерны из высокочастотных сигналов давления в камерах сгорания, температурных профилей и вибрационных характеристик. Модель обучается на штатных циклах работы двигателей и формирует эталонное представление о форме импульсов тяги. Отклонение реальной телеметрии от эталонного профиля, оцениваемое через ошибку реконструкции, служит индикатором начинающихся проблем с подачей компонентов топлива, износом форсунок или нарушением герметичности трактов.

Общим принципом функционирования нижнего уровня является извлечение многоуровневых признаков из исходных телеметрических данных. Для каждого временного ряда вычисляются абсолютные значения, первые и вторые производные, скользящие средние и дисперсии в адаптивных окнах наблюдения, взаимные корреляции между связанными каналами с учетом временных сдвигов, а также спектральные характеристики. Совокупность этих признаков формирует компактное векторное представление состояния подсистемы, которое передается на верхний уровень архитектуры. Такой подход обеспечивает существенное сжатие информации: вместо передачи сотен сырых телеметрических отсчетов на оркестратор поступает структурированный вектор из десятков семантически значимых признаков с указанием степени отклонения от нормы и уровня уверенности модели.

Важным аспектом является обеспечение ресурсной эффективности моделей нижнего уровня. Каждая специализированная модель оптимизирована по количеству параметров и вычислительной сложности, что позволяет размещать их как в наземном сегменте, так и, при необходимости, на бортовых вычислительных комплексах с ограниченными ресурсами. Применяются методы квантизации весов, прунинга незначимых связей и использования специализированных аппаратных ускорителей. При дефиците вычислительных ресурсов или энергии система автоматически переходит к упрощенному режиму анализа, сохраняя работоспособность базовых функций обнаружения критических отклонений.

Взаимодействие моделей нижнего уровня с верхним уровнем оркестрации осуществляется через стандартизированный протокол передачи диагностических сообщений. Каждое сообщение содержит идентификатор подсистемы, временную метку начала аномалии, вектор наиболее значимых признаков, числовую оценку степени отклонения, уровень уверенности модели и список связанных параметров. Такой формат передачи данных обеспечивает семантическую ясность и позволяет генеративной модели верхнего уровня эффективно синтезировать информацию от множества специализированных источников, выявляя межсистемные корреляции и формируя целостную диагностическую картину состояния космического аппарата.