4.3. Верхний уровень архитектуры: большая языковая модель как оркестратор для выявления причинно-следственных связей, формирования гипотез и выработки рекомендаций

Верхний уровень архитектуры реализуется на базе большой языковой модели, выполняющей функции семантического оркестратора и интеллектуального синтезатора диагностической информации. Выбор именно этого класса моделей в качестве центрального элемента обусловлен их уникальной способностью работать со смысловым содержанием, устанавливать причинно-следственные связи между разнородными сущностями и формулировать выводы на естественном языке, доступном для непосредственного восприятия оператором. В отличие от специализированных нейросетевых моделей нижнего уровня, ориентированных на числовые паттерны, языковая модель оперирует концепциями, физическими взаимосвязями и инженерной семантикой, что позволяет ей выполнять роль связующего звена между математическими признаками аномалий и предметной областью эксплуатации космического аппарата.

Входными данными для оркестратора служат не сырые телеметрические массивы, а структурированные диагностические сообщения от специализированных моделей нижнего уровня. Каждое сообщение содержит идентификатор подсистемы, временную метку, вектор значимых признаков, числовую оценку отклонения и уровень уверенности источника. Оркестратор агрегирует информацию от множества подсистем в единое рабочее пространство, где становится возможным выявление межсистемных корреляций, недоступных для изолированных моделей. Например, одновременное поступление сигналов о росте тока привода солнечной панели от модели системы ориентации и снижении энергетической отдачи от модели системы электропитания позволяет оркестратору сформировать единую гипотезу о механической деградации привода, тогда как каждая из моделей нижнего уровня фиксировала бы лишь локальное отклонение в своей предметной области.

Процесс формирования диагностических гипотез опирается на механизм информационно-поискового усиления, обеспечивающий связь генеративной модели с формализованной базой знаний. При поступлении совокупности симптомов оркестратор выполняет семантический поиск в конструкторской документации главного конструктора, регламентах эксплуатации и базе исторических прецедентов, извлекая релевантные фрагменты, описывающие физические взаимосвязи компонентов и известные сценарии отказов. Эти фрагменты включаются в контекст рассуждения модели, жестко ограничивая пространство возможных выводов параметрами, заданными инженерной документацией. Такой подход принципиально отличает предлагаемую архитектуру от автономных генеративных систем, склонных к формированию физически необоснованных заключений.

Результатом работы оркестратора является не числовая оценка аномальности, а структурированный диагностический отчёт на естественном языке, содержащий момент начала тренда, перечень наиболее значимых признаков, ранжированный набор альтернативных гипотез с оценкой уверенности по каждой, ссылки на соответствующие разделы конструкторской документации или ранее принятые решения, рекомендуемые проверочные действия и явное указание операционных ограничений. Формат вывода обеспечивает полную объяснимость решения: оператор видит, какие именно телеметрические параметры и исторические прецеденты послужили основанием для выдвижения той или иной гипотезы. Это принципиально важно для поддержания доверия к системе и сохранения за человеком роли лица, принимающего окончательное решение в критических ситуациях.

Оркестратор также выполняет функцию адаптивного управления вниманием системы. На основе поступающих данных он определяет приоритетность дальнейшего анализа, запрашивает у моделей нижнего уровня дополнительную информацию по наиболее значимым признакам или инициирует углублённое исследование конкретных подсистем. Такой подход позволяет эффективно распределять вычислительные ресурсы, концентрируя их на наиболее информативных направлениях диагностики.

Фундаментальным ограничением большой языковой модели является её неспособность самостоятельно выполнять физические расчёты и гарантировать соблюдение числовых инвариантов. Поэтому все рекомендации, сгенерированные оркестратором, перед передачей оператору проходят обязательную валидацию в независимом надзорном модуле, реализованном исключительно средствами классического детерминированного программирования. Использование вероятностных алгоритмов в данном контуре принципиально исключено, так как это создало бы каскад непроверяемых выводов, лишенных гарантий безопасности.

Надзорный модуль представляет собой набор формально верифицируемых алгоритмов, выполняющих параллельную проверку рекомендаций по четырём независимым направлениям. Первый контур осуществляет физико-математическую валидацию через расчетные модели подсистем: пересчитывает энергетический баланс, тепловой режим и кинематику движения с учётом текущих граничных условий. Второй контур проверяет логическую совместимость предложения с правилами систем обнаружения, локализации и парирования отказов, включая запретные зоны и последовательности переключений резервов. Третий контур обеспечивает ресурсную и временную валидацию, оценивая расход рабочего тела, загрузку вычислителей и укладывание процедуры в доступное окно связи. Четвёртый контур верифицирует непротиворечивость рекомендации с актуальной конфигурацией аппарата, включая состояние резервов и версии бортового программного обеспечения.

Каждая рекомендация оркестратора преобразуется в набор формальных утверждений, которые последовательно проверяются против зафиксированных инвариантов, выраженных в виде логических предикатов и числовых ограничений. Если все предикаты возвращают значение «истина», рекомендация допускается к передаче оператору. При нарушении хотя бы одного инварианта формируется структурированный протокол конфликта с указанием конкретного нарушенного ограничения, числового значения параметра и его допустимого диапазона. Таким образом, языковая модель выполняет функцию интеллектуального синтезатора и интерпретатора, тогда как гарантии безопасности обеспечиваются детерминированными алгоритмами надзорного контура, исключающими возможность передачи оператору физически невозможного или опасного предложения независимо от качества рассуждений генеративной модели.