4.5. Концепция непрерывного обучения системы на основе решений оператора

Непрерывное обучение с участием человека представляет собой замкнутый контур преобразования индивидуального опыта оператора в воспроизводимый алгоритмический ресурс системы. Концепция решает фундаментальную проблему космической отрасли: утрату неявных экспертных знаний при ротации кадров и смене дежурных смен. В отличие от статических экспертных систем, требующих ручного формализования правил, предлагаемый механизм автоматически извлекает диагностические паттерны из фактических решений, принимаемых операторами в реальных условиях эксплуатации.

Архитектурно контур обучения включает четыре последовательных этапа. На первом этапе система фиксирует полный контекст принятия решения: исходные телеметрические данные, состояние бортовой аппаратуры КА, сгенерированные гипотезы, рекомендацию оркестратора, действие оператора и фактический результат этого действия с привязкой к временной метке и конфигурации аппарата. Фиксация происходит автоматически при каждом взаимодействии оператора с системой, независимо от того, принял ли оператор рекомендацию, модифицировал её или отклонил в пользу альтернативного действия.

Второй этап представляет собой процедуру экспертной верификации зафиксированных решений. После завершения цикла обработки нештатной ситуации или по истечении заданного временного интервала, в течение которого проявились последствия принятого действия, система инициирует ретроспективный анализ. Опытный специалист, не участвовавший в первоначальном принятии решения, оценивает корректность действия, его эффективность и отсутствие негативных побочных эффектов. Верификация может быть как ручной, так и автоматической, если результат однозначно подтверждается телеметрическими данными, например, восстановление параметра в допустимый диапазон после выполнения рекомендованной процедуры.

На третьем этапе верифицированные решения преобразуются в структурированные прецеденты, пополняющие базу знаний системы. Каждый прецедент включает описание начальных симптомов, выдвинутых гипотез, принятого решения, фактического результата и извлечённых уроков. Прецедент векторизуется и индексируется в хранилище, становясь доступным для механизма информационно-поискового усиления. При возникновении аналогичной ситуации в будущем оркестратор извлечёт этот прецедент и учтёт его при формировании новой рекомендации, указывая оператору: «Аналогичная ситуация наблюдалась 14 месяцев назад, оператор принял решение о снижении мощности нагрузки, что привело к стабилизации температуры через 6 часов».

Четвёртый этап обеспечивает адаптацию верхнеуровневой языковой модели-оркестратора через дообучение на накопленных верифицированных прецедентах. В отличие от специализированных моделей нижнего уровня, выполняющих статистический анализ числовых параметров и не вырабатывающих диагностических заключений, оркестратор оперирует семантическими конструкциями, причинно-следственными связями и диагностическими гипотезами. Именно поэтому прецеденты, содержащие информацию о выдвинутых гипотезах, принятых решениях и их фактических последствиях, представляют исключительную ценность для семантического слоя архитектуры.

Механизм дообучения оркестратора реализуется через периодическую тонкую настройку модели на массиве верифицированных прецедентов. При этом применяется дифференцированный подход: прецеденты, подтверждённые многократно в различных эксплуатационных условиях и прошедшие строгую экспертную верификацию, получают приоритетный вес при корректировке параметров модели. Единичные случаи или решения, вызвавшие неоднозначную оценку специалистов, включаются в обучающую выборку с пониженным весом или используются исключительно для валидации. Это предотвращает закрепление случайных или ошибочных диагностических паттернов в поведении системы.

Фундаментальным преимуществом данной концепции является возможность кросс-платформенного переноса знаний между различными наземными контурами управления, управляющими разными орбитальными группировками. Специализированные модели нижнего уровня уникальны для каждого типа космического аппарата и конкретной подсистемы, так-как отражают особенности конструкции, диапазоны параметров и физику процессов конкретного изделия. Однако физические принципы деградации компонентов, причинно-следственные связи между симптомами и отказами, а также общие подходы к диагностике остаются универсальными для всех космических аппаратов независимо от их назначения и производителя.

Языковая модель-оркестратор, обученная на прецедентах из множества различных НКУ, формирует обобщённое понимание физических процессов деградации и парирования отказов. Это позволяет системе выявлять конструктивные особенности оборудования, разработанного одним производителем, но устанавливаемого на различные космические аппараты. Например, если в базе прецедентов накапливается информация о специфических паттернах деградации солнечных оптических датчиков определённой модели, выпущенной конкретным предприятием, система сможет применять эти знания при диагностике аналогичных датчиков на других аппаратах, даже если они относятся к разным группировкам и управляются разными наземными комплексами.

Такой подход существенно ускоряет накопление экспертизы для новых космических аппаратов. Вместо того чтобы ожидать появления достаточного количества собственных нештатных ситуаций для обучения, система сразу получает доступ к коллективному опыту эксплуатации однотипного оборудования, накопленному в различных организациях. Это особенно критично для малых космических аппаратов с ограниченным сроком активного существования, где время на накопление собственной статистики отказов может превысить срок эксплуатации изделия.

В перспективе накопленный наземными системами опыт создаёт основу для разработки облегчённых моделей, пригодных для размещения непосредственно на борту космического аппарата. Обобщённые знания о физических процессах деградации, извлечённые из тысяч прецедентов различных НКУ, могут быть формализованы в виде компактных алгоритмов, способных функционировать в условиях жёстких ограничений бортовых вычислительных ресурсов. Такие бортовые модели не заменят наземные системы предиктивного анализа, но обеспечат первичную диагностику и фильтрацию событий в условиях ограниченных сеансов связи, при работе в условиях помех и соблюдении режима радиомолчания.

Таким образом, контур непрерывного обучения трансформирует систему из изолированного инструмента конкретного наземного комплекса в элемент распределённой интеллектуальной среды, аккумулирующей коллективный опыт отрасли. Это обеспечивает не только поддержание высокого уровня диагностики при ротации кадров внутри одного НКУ, но и создание механизма межорганизационного обмена знаниями, превращающего индивидуальный опыт эксплуатации в воспроизводимый отраслевой ресурс.

Критически важным аспектом является защита от деградации качества моделей при наличии противоречивых решений разных операторов. Система реализует механизм консенсусного обучения: если несколько операторов последовательно принимают различные решения в схожих ситуациях, система не усредняет их, а формирует альтернативные гипотезы с указанием уровня уверенности по каждой. Оператор получает не единственную рекомендацию, а ранжированный набор вариантов с обоснованием каждого, что позволяет принять информированное решение с учётом текущего контекста.

Механизм непрерывного обучения также решает проблему обнаружения новых типов отказов, не описанных в конструкторской документации. Когда оператор принимает решение, не соответствующее ни одной из сгенерированных гипотез, и это решение приводит к успешному парированию ситуации, система фиксирует это как потенциально новый диагностический паттерн. После экспертной верификации такой паттерн добавляется в базу знаний как новое правило, расширяя диагностические возможности системы за пределы изначально заложенных сценариев.

Таким образом, контур обучения с участием человека трансформирует систему из статического инструмента в адаптивную среду, непрерывно накапливающую коллективный опыт эксплуатации. Это обеспечивает поддержание высокого уровня диагностики независимо от квалификации текущей смены, нивелирует эффект слабого звена при ротации кадров и создаёт механизм передачи неявных знаний от опытных специалистов к менее подготовленным операторам через алгоритмические рекомендации, основанные на верифицированных прецедентах.